3 KOLLU TURNİKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır.Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnikelerin çektikleri güç max.30 W olacaktır.

- Turnikeler 120 derece aralıklarla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi sağlayabilecek ve engelleyecektir.

- Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripot kollar boşa dönecek konuma gelecektir.

- İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.

- Turnike tripod kolları mikroswich yardımı ile konumu algılayacaktır.

- Hareket kontrolü , Bir yöne geçiş hareketi başladığında , ters yöne geçişi engelleyerek ,yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amasitörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özellikte olacaktır.

- Özel kaidesi ile montaj basitçe yapılabilmelidir.Kaide yere montajı için çelik dübel kullanılmalıdır.

- Turnikelerin ana gövde en az  1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilecektir.                              Turnike kasa ölçüleri  280 x 450 x 965 mm  +/- 5 mm , değerlerinde olmalıdır.

- Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.

- Kullanılan kolların tutturulduğu orta göbek ayna alüminyum enjeksiyon döküm  olmalıdır.

- Kullanılacak paslanmaz kolların , çap ebadı Q-32& Q-34 değerleri arası olacaktır.

- Kullanılacak paslanmaz kolların kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.

- Kullanılan kol uçlarında koruma amaçlı plastik tıpalar kullanılacaktır.

- Acil durum söz konusu olduğunda sistem enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı sağlanacaktır.

- Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.

- Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli , mekanizma günlük devir sayısı 5.000 den fazla geçişe uygun olacaktır.

- Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması ön görüsüyle mekanizma parçaları ısıl işleme tabi tutularak sertlikleri artırılmış olacaktır.Tamamı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik,polyamid v.b üniteler kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Turnike mekanizmasının kilit mandalları çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Kullanılacak 24 Vluk selenoidler altlarında ısıyı alıcı aliminyum parçalar bulunacaktır.

- Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida,somun v.b malzemeler paslanmaz olacaktır.

- Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş-çıkış göstergeleri bulunacak ve bu göstergeler kapak üzerinde olmayacaktır.

- Turnike kapakları , turnike kasasından ayrılmayacak şekilde  90’ sağa veya sola açılacak şekilde  menteşeli bir yapıya sahip olmalıdır.

- Turnike kontrol kartında 1 adet 232 seriport haberleşme  girişi olacaktır.

- Turnike içerisinde; turnike kontrol kartı yanında 220V baglantısı için ; L & N & TOPRAK olmak üzere 3 adet ayrı özel klemens bulunacaktır. “L” bağlantı klemensi sigortalı klemens şeklinde olmalıdır.İstenildiği zaman bu klemens vasıtasıyla 220V enerji burdan direk kesilebilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde sesli buzzer olmalıdır.

- Kullanılan göstergede kart üzerindeki ledler ve diğer  komponent malzemeler smd malzeme kullanılmalı ve  smd dizgi yapılmalıdır.

- Kart üzerinde program modları ; kart üzerindeki dip swichlerle ayarlanabilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde ayrı ayrı , sayaç ,kırılan kol ,harici hoparlör ,baglanabilecek giriş uçları olmalıdır.

- Turnike kontrol kartı üzerinde ,giriş ,çıkış  ve acil giriş bağlanabilecek kontak uçları olmalıdır.

- Turnike kontrol kartı üzerinde 4 digit sayaç ekran bulunmalıdır. Giriş-Çıkış-Jeton modların ayrı ayrı sayabilmelidir. Opsiyonel olarak sayaç  kablo ile dış konuma alınabilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde Giriş -Çıkış-Acil-Sayaç -reset butonları bulunmalıdır.

- Turnike kontrol kartı üzerinde  2 adet harici sensör bağlantı girişi bulunmalıdır. Bu sensörler kaçak geçişte algılama yaparak alarm vereceklerdir.

- Turnike kontrol kartı üzerindeki selenoid çıkışları mosfet-pwm ile sürülmeli- röle yapısı kullanılmamalıdır.

- Turnikeler hava şartları göz önünde bulundurulmak kaydı ile dış ortamda hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Turnike içerisindeki tüm dişli ve mekanik aksamlar ,uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

- Üretici Firmaya ait  Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait; Türk Akrediteli ISO-9001 Kalite belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait CE belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait İmalatçı belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait Marka tescil belgesi olmalıdır.